帆船航行数据

APK安装与卸载

>                                                                                                                                                                                                                              复制代码

云端MQTT连接信息

手机端

| 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平台地址 | 180.107.109.102:1883 | 测试环境 |
| 平台地址 | sport.ironmanapi.com:1883 | 生产环境 |
| clientId | sailboat_mobile_{船组ID} | 船组ID来自于船组运动队员列表接口 groupId |
| 账号 | sailboat_mobile | 固定值 |
| 密码 | sailboat_mobile_2024 | 固定值 |

| keepalive | 10 | 固定值 |
| --- | --- | --- |
| cleanSession | true | 固定值 |

PC端

| 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平台地址 | wss://test.ironmanapi.com:7084/mqtt | 测试环境 |
| 平台地址 | wss://sport.ironmanapi.com:8084/mqtt | 生产环境 |
| clientId | sailboat_pc_{userId}_{4位随机字符串} | userId 当前登录人ID |
| 账号 | sailboat_pc | 固定值 |
| 密码 | sailboat_pc_2024 | 固定值 |
| keepalive | 10 | 固定值 |
| cleanSession | true | 固定值 |

PAD端

| 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平台地址 | 180.107.109.102:1883 | 测试环境 |
| 平台地址 | sport.ironmanapi.com:1883 | 生产环境 |
| clientId | sailboat_pad_{randomNum} | randomNum为12随机数字 |
| 账号 | sailboat_pad | 固定值 |
| 密码 | sailboat_pad_2024 | 固定值 |
| keepalive | 10 | 固定值 |
| cleanSession | true | 固定值 |

*手表端

| 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平台地址 | 180.107.109.102:1883 | 测试环境 |
| 平台地址 | sport.ironmanapi.com:1883 | 生产环境 |

| clientId | sailboat_watch_{船组ID} | 船组ID |
| --- | --- | --- |
| 账号 | sailboat_watch | 固定值 |
| 密码 | sailboat_watch_2024 | 固定值 |
| keepalive | 10 | 固定值 |
| cleanSession | true | 固定值 |

mqtt建立连接的先决条件： 无 mqtt建立连接时机： 1. 用户登录成功后mqtt断开连接时机： 1. APP被关闭注意事项： 1. APP切换到后台和锁屏操作， mqtt不主动断开连接

APP构建信息

"groupId" : "1871749330806878209", "buildVersion" : "1 .0 .99",

"commitId" : "c5de0d5b"

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/build/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 后端 | false |

复制代码

{

//船组ID

//APP版本

//g it提交时的commitId， 取前8位

}

发布时机： 手机端建立MQTT连接成功之后发布

教练艇环境数据

*风数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gateway/env/wind/{tenantCode}/+ | 1 | 网关 | 手机/手表 | false |

发布时机： 1. 网关触发风速仪窗口计算后 2. 自定义风后

复制代码

{

"windSourceBoatCode": "1",

"windSpeed": 2307.9702,

"windDirection": 248,

"customWindSpeed": 514.44,

"customWindDirection": 100,

"longitude": 117.499805,

"latitude": 23.669642,

"ts": "2024-12-11 09:33:45" }

//风来源教练艇编号

//平均风速    (cm/s,保留4位小数) //平均风向 °

//自定义风速  (cm/s,保留4位小数) //自定义风向 °

//经度 WGS 84 坐标系

//纬度 WGS 84 坐标系//数据GPS时间

longitude和latitude可能存在null值， 当都为null值时不参与自动跟随距离的计算

修改记录

| 历史记录 | 时间 |
| --- | --- |
| declination 移除 | 20250412 |

基础概念

东北天(ENU)坐标系

笛卡尔坐标系(右手法则)

● Z轴：航向角 角度范围:±180 ● Y轴：俯仰角 角度范围: ±90 ● X轴：横滚角 角度范围: ±180

姿态传感器基本原理

姿态传感器参数

姿态传感器安装示意

# 手机端HTTP接口

https://doc.apipost.net/docs/detail/2adce4f62464000?target_id=2c578582b88004&locale=zh-cn

# 计算公式V1

矢量平均风向(windDirection)

矢量平均航向(headingT 真北)， (headingM 磁北) = (headingT - declination) % 360角度， 由headingM与windDirection的计算得出

●   | headingM-windDirection | ≤ 180° ,   c = | headingM-windDirection |；

●   | headingM-windDirection | ＞ 180° ,  c = 360° - | headingM-windDirection |；

●  VMG=船速*COS(c)航行状态：

当触发了风向和航向计算时

A= headingM - windDirection

●   顺风左舷（ D_P）： 当 90° < A ≤ 180° ,   或 -270°  < A ＜ -180° ;

●   顺风右舷（ D_S）： 当 -180°  < A＜ -90° ,  或 180° < A ＜ 270° ;

● 迎风左舷（ U_P）： 当 0° ≤ A ≤ 90° , 或 -360° < A ≤ -270° ; ● 迎风右舷（ U_S）： 当 270° ≤ A ＜ 360° , 或 -90° ≤ A＜ 0° ;姿态： 算术平均滚转角roll， 需要将所有原始值取反: ● 当帆船航行状态为U_S和D_S时， 滚转角绝对值小于等于设定阈值时， 则帆船平衡， 当小于负设定阈值时帆船反扣， 当大于正设定阈值度时则帆船倾斜; ● 当帆船航行状态为U_P和D_P时， 滚转角绝对值小于等于设定阈值时， 则帆船平衡， 当小于负设定阈值时帆船倾斜， 当大于正设定阈值度时则帆船反扣; 矢量平均船首向(yaw) 磁北坐标转换： 当-180≤ Yaw＜90 ，yaw = 90 - Yaw； 当90 ≤ Yaw＜ 180 ，yaw = 450 - Yaw； 漂角(leeway)， 由headingM与yaw的计算得出 ● ¦headingM-yaw¦≤90° , w=headingM-yaw; ● headingM-yaw＞90° , w=headingM-yaw-360° ; ● headingM-yaw＜-90° , w=360°+headingM-yaw; ● headingM 和 yaw 任一为空时 ，w=null, leeway 为 空字符 当姿态为U_P时， 如果w>0 leeway = -w， 如果w<0 leeway = +¦w¦, 如果w=0， leeway = 0 当姿态为U_S时， 如果w>0 leeway = +w， 如果w<0 leeway = -¦w¦, 如果w=0， leeway = 0 当姿态为D_P时， 如果w>0 leeway = +w， 如果w<0 leeway = -¦w¦, 如果w=0， leeway = 0 当姿态为D_S时， 如果w>0 leeway = +w， 如果w<0 leeway = -¦w¦, 如果w=0， leeway = 0

# 计算公式V2

矢量平均风向(windDirection)

实时船速(speed)

实时航向(真北) headingT

实时航向(磁北) headingM = (headingT - declination) % 360

角度和VMG

●   | headingM-windDirection | ≤ 180° ,   angle = | headingM-windDirection |；

●   | headingM-windDirection | ＞ 180° ,  angle= 360° - | headingM-windDirection |；

●  vmg = 实时船速 * COS(angle)自定义角度和自定义VMG

●   | headingM-customWindDirection | ≤ 180° ,   customAngle = | headingM-customWindDirection |；

●   | headingM-customWindDirection |  ＞ 180° ,  customAngle = 360° - | headingM-customWindDirection |；

●   customVmg = 实时船速 * COS(customAngle)

航行状态(sailStatus)

A= headingM - windDirection

●   顺风左舷（ D_P）： 当 90° < A ≤ 180° ,   或 -270°  < A ＜ -180° ;

●   顺风右舷（ D_S）： 当 -180°  < A＜ -90° ,  或 180° < A ＜ 270° ;

●   迎风左舷（ U_P）： 当 0° ≤ A ≤ 90° ,   或 -360°  < A ≤ -270° ;

●   迎风右舷（ U_S）： 当 270° ≤ A  ＜ 360° ,  或 -90° ≤ A＜ 0° ;

实时平衡rol， 需要将所有原始值取反 rol = -rol

姿态(posture)

●   rol绝对值小于等于设定阈值时， 则帆船平衡;

●    当帆船航行状态为U_S和D_S时， rol小于负设定阈值时帆船反扣， 当大于正设定阈值度时则帆船倾斜;

●   当帆船航行状态为U_P和D_P时， rol小于负设定阈值时帆船倾斜， 当大于正设定阈值度时则帆船反扣;

实时船首向(yaw)

当-180≤ Yaw＜90 ，yaw = 90 - Yaw； 当90 ≤  Yaw＜ 180 ，yaw = 450 - Yaw；

漂角(leeway)

●   |headingM-yaw|≤90° ,  w=headingM-yaw;

●   headingM-yaw＞90° ,   w=headingM-yaw-360° ;

● headingM-yaw＜-90° , w=360°+headingM-yaw; ● 当姿态为U_P时， 如果w>0, leeway = -w， 如果w<0 leeway = +¦w¦, 如果w=0， leeway = 0 ● 当姿态为U_S时， 如果w>0, leeway = +w， 如果w<0 leeway = -¦w¦, 如果w=0， leeway = 0 ● 当姿态为D_P时， 如果w>0, leeway = +w， 如果w<0 leeway = -¦w¦, 如果w=0， leeway = 0 ● 当姿态为D_S时， 如果w>0, leeway = +w， 如果w<0 leeway = -¦w¦, 如果w=0， leeway = 0

计算流程：所有原始值拿到之后， 直接用原始值进行每秒的计算， 再用计算结果， 去经过每个参数各自的阈值过滤， 有阈值的进行阈值过滤后再上报结果， 没有阈值的每秒都上报计算结果；

特殊： 手机端VMG增加阈值过滤条件， 同船速的两个阈值初始值相同；

阈值过滤说明：航向的阈值会同时影响最终上报的真北航向和磁北航向的显示值；

| 数据源 | 变化字段 | 关联需重新计算字段 | 阈值影响字段 | 数据源无数据情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机GPS | 实时船向 headingT | ● headingM ● sailStatus 、posture 、leeway ● angle 、vmg 、customAngle 、customVmg | headingM headingT | 1 、GPS无效时 V 2 、GPS速度为0时， 航向为 |

|  | 实时船速 speed | ● vmg 、customVmg | speed vmg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姿态传感器 | 实时船首向 yaw | ● leeway | yaw |  |
|  | 实时平衡 rol | ● posture | rol |  |
| polar心率带 | 实时心率 hr | ● hr | hr |  |
| 教练艇网关 | 矢量平均风向windDirection 自定义矢量平均风向 customWindDirection | ● sailStatus 、posture 、leeway ● angle 、vmg 、customAngle 、customVmg ● standardVmg 、customStandardVmg |  |  |

# *航行数据V2

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/general-train/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机/手表 | PC/PAD/后端 | false |

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44",   //数据生成时间

"data": {

| "mHmName": "主舵手姓名", | //主舵手姓名 20250707新增 |
| --- | --- |
| "color": "#3dc2a7", | //船组颜色 20250707新增 |
| "longitude": "121.006513", | //手机GPS 经度 |
| "latitude": "31.105983", | //手机GPS 纬度 |
| "headingT": 2, | //航向 ° (真北) |
| "headingM": 6, | //航向 ° (磁北) headingM = (headingT - declination) % 360 |
| "sailStatus": "D_P", | //&航行状态 |
| "leeway": "+3", | //&漂角 |
| "speed": 344, | //航速 (cm/s,保留4位小数) |
| "standardSpeed": 44, | //&标准船速 (cm/s,保留4位小数) |
| "customStandardSpeed": 44, | //&自定义标准船速 (cm/s,保留4位小数) |
| "angle": 2, | //&角度c (风向与船向的差值) ° |
| "vmg": 33, | //&VMG (cm/s,保留4位小数) |
| "standardVmg": 44, | //&标准VMG (cm/s,保留4位小数) |
| "customAngle": 22, | //&自定义角度c (自定义风向与船向的差值) ° |
| "customVmg": 26, | //&自定义风VMG (cm/s,保留4位小数) |
| "customStandardVmg": 44, | //&自定义标准VMG (cm/s,保留4位小数) |
| "windSourceBoatCode": "02", | //风数据来源 |
| "windSpeed": 33.1234, | //平均风速 (cm/s,保留4位小数) |
| "windDirection": 20, | //平均风向 ° |
| "customWindSpeed": 514.44, | //自定义风速 (cm/s,保留4位小数) |
| "customWindDirection": 100, | //自定义风向 ° |

"yaw": 2,                     //船首向

"rol": 2,                     //平衡(横滚角X轴)

"posture": Π倾斜 Π ,           //&航行姿态        倾斜、反扣和平衡

"hr": [65, 85]               //舵手心率         第一个为主舵手心率 数据举例 : [65, -1] [-1, 65] [-1, -1]

}

修改记录

| 历史记录 | 时间 |
| --- | --- |
| mHmName新增 |  |
| color新增 |  |

1 、GPS坐标系为WGS 84 2 、经纬度保留小数点后6位

1 、每1秒获取暂存的最新数据上传

# 统一说明

}

3 、航向、船首向均向下取整为整数

## *帆船GPS轨迹数据V2

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gps/track/down/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 后端 | PC | false |

复制代码

{

"mHmId": "1866356353733332993",

"ts": "2025-07-16 12:54:02",

"data": [

"117.496464,23.713162,1752641642000",    //坐标系为WGS84; 经纬度均保留6位小数 格式为longitude,latitude,时间戳(ms)

"117.496437,23.713174,1752641641000",

"117.496408,23.713186,1752641640000"

]

}

帆船GPS轨迹数据V1

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/gps/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台/PAD | false |

无GPS时不上传                                                                                                                                                                                   复制代码

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44",

"data": {

"mHmName": "主舵手姓名", "color": "#3dc2a7",

"recentGps": [

"121.006513,31.105983,152342",

"121.006515,31.105984,152341",

"121.006517,31.105982,152340"

]

}

}

//数据生成时间

//主舵手姓名

//船组颜色        20241217新增

//最近5min的坐标，按时间倒叙 第一个为当前坐标;

//坐标系为WGS84; 经纬度均保留6位小数 格式为longitude,latitude,HHmmss

发布频率一秒一次 上传的GPS数据均需是有效数据 #20241230新增

*原始数据

航行数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/original/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机/手表 | 平台 | false |

复制代码

"mHmId": "主舵手ID",

{

"ts": "2024-07-03 15:23:44",                       //数据生成时间

"dataType": "gps",

"data": "A,121.221223,31.232323,200.3421,90,-4.6" //是否有效(A:有效，V:无效),经度(保留6位小数),纬度(保留6位小数), //航速(cm/s,保留4位小数),航向(°),磁偏角 (°) 20250115修改

}

发布频率一秒一次

开窗计算-船速+VMG+风数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/speed-vmg-wind/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台/PAD | false |

复制代码

{

| "mHmId": "主舵手ID", "ts": "2024-07-03 15:23:44", "data": { "speed": 344 "standardSpeed": 44, "customStandardSpeed": 44, "tt": "c", | //数据生成时间 //航速 (cm/s,保留4位小数) //标准船速 (cm/s,保留4位小数) //自定义标准船速(cm/s,保留4位小数) //触发阈值类型 c:数据量刷新 t:刷新阈值 |  | 无环境数据时, 字段不传 20250114修改 无环境数据时, 字段不传 20250114修改20250107新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| "angle": 2, | //角度c | (风向与船向的差值) ° | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "vmg": 33, | //VMG | (cm/s,保留4位小数) | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "standardVmg": 44, | //标准VMG | (cm/s,保留4位小数) | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "customAngle": 22, | //自定义角度c | (自定义风向与船向的差值) | ° 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "customVmg": 26, | //自定义风VMG | (cm/s,保留4位小数) | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "customStandardVmg": 44, | //自定义标准VMG | (cm/s,保留4位小数) | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "windSourceBoatCode": "02", //风数据来源 |  |  | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "windSpeed": 33.1234, //平均风速 |  | (cm/s,保留4位小数) | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "windDirection": 20, //平均风向 ° |  |  | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |
| "customWindSpeed": 514.44, //自定义风速 |  | (cm/s,保留4位小数) | 无环境数据时, 字段不传 20250115修改 |

开窗计算-航向数据

"customWindDirection": 100   //自定义风向 °                               无环境数据时, 字段不传 20250115修改

}

}

开窗计算后， 满足阈值条件后发布

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/heading/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台/PAD | false |

复制代码

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44",  //数据生成时间

"data": {

"headingT": 2,       //航向 ° (真北)

"headingM": 6.3,     //航向 ° (磁北) headingM = (headingT - declination) % 360 20250115新增

"leeway": "+3",      //漂角           20250228修改

"sailStatus": "D_P", //航行状态       20250217新增

"tt": "c"            //触发阈值类型  c:数据量刷新 t:刷新阈值 20250107新增

}

}

开窗计算后， 满足阈值条件后发布

姿态数据

*原始数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/original/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机/手表 | 平台 | false |

复制代码

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44",               //数据生成时间

"dataType": "posture",

"data": "90.000 |89.001,-190.001 |-180.234" //Rol1(横滚角X轴) |Rol2...Rol10,Yaw1(偏航角Z轴) |Yaw2...Yaw10 }

发布频率一秒一次

开窗计算-船首向数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/yaw/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台/PAD | false |

复制代码

"mHmId": "主舵手ID",

{

"ts": "2024-07-03 15:23:44",  //数据生成时间"data": {

"yaw": 2,                   //船首向

"leeway": "-3",             //漂角

"sailStatus": "D_P",        //航行状态

"tt": "c"                    //触发阈值类型

}

20250228修改20250217新增

c:数据量刷新 t:刷新阈值 20250107新增

}

开窗计算后， 满足阈值条件后发布

开窗计算-平衡数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/rol/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台/PAD | false |

复制代码

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44",  //数据生成时间

"data": {

"rol": 2,                   //平衡(横滚角X轴)

"posture": "倾斜",          //姿态 倾斜、反扣和平衡 无环境数据时, 字段不传 20250114修改

"sailStatus": "D_P",        //航行状态                无环境数据时, 字段不传 20250114修改

"tt": "c"                    //触发阈值类型  c:数据量刷新 t:刷新阈值 20250107新增

}

}

开窗计算后， 满足阈值条件后发布

心率数据

*原始数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/original/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台 | false |

复制代码

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44",               //数据生成时间

"dataType": "heartrate",

"data": "90 |89"                             //主舵手|副舵手

开窗计算

}

发布频率一秒一次90¦-1

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/heartrate/{hrType}/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台/PAD | false |

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44",  //数据生成时间"data": {

"tt": "c",                  //触发阈值类型  c:数据量刷新 t:刷新阈值 20250107新增

"hrType": "0",              //0代表主舵手，1...n代表副舵手，如 1 代表第一个副舵手 20250107新增

"hr": 65 }

## *风来源数据

}

开窗计算后， 满足阈值条件后发布

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/original/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台 | false |

复制代码

{

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44", //数据生成时间"dataType": "wind",

"data": "1"                 //风来源艇编号

}

航线训练数据

| 主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/route-train/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 1 | 手机 | 平台/PAD | false |

复制代码

"mHmId": "主舵手ID",

"ts": "2024-07-03 15:23:44", "data": {

{

"trainId": "",

"longitude": "121.006513",

"latitude": "31.105983",

"qh": true,

"ttsl": -30,

"dtsl": -44.5, "td": 43.3,

"dtf": 44.3, "cp": 20.3, "l": 4000,  "gl": true, "curLap": 1,

//数据生成时间

//训练ID

//手机GPS 经度

//手机GPS 纬度//是否抢航

//越过起航线的时间 秒

//到达起航时间时，距起航线的距离 m //实时航程 m

//距离终点的距离 m //航程完成度 %

//航线训练总距离m //是否显示引航线 //当前第几圈

"cumLaps": 0, "trainLaps": 0

//累计完成圈数//训练圈数

## 运动员视频录制

} }

1 、采用本地录制方式 2 、视频录制参数： 编码器： H.264 分辨率： 1280x720 帧率：24fps 码率： 1024kbps

视频命名规则                                                                                                                                                                                     复制代码

{级别名称}_{主舵手名称}_{yyyyMMdd}_{hhmmss(开始时分秒)}_{hhmmss(结束时分秒)}.mp4示例：ILCA6&7_王自理_20250311_090000_090500.mp4

指令请求

| 指令响应主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pad/up/record/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 2 | PAD | 手机 | false |

开始录制                                                                                                                                                                                                      复制代码

2024-07-03 15:23:45,1,1200  //指令生成时间,指令类型,录制最大时长（秒）

停止录制                                                                                                                                                                                                      复制代码

上报手机录制状态

2024-07-03 15:23:45,2     //指令生成时间,指令类型

| 指令下发主题 | QOS | 生产者 | 消费者 | 保留消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/up/record/{tenantCode}/{levelId}/{mHmId} | 2 | 手机 | PAD | false |

视频录制中                                                                                                                                                                                                  复制代码

2024-07-03 15:23:45,1,600    //指令生成时间,指令执行结果(当前手机录制状态),录制剩余时长（秒）

视频未录制                                                                                                                                                                                            复制代码

2024-07-03 15:23:45,2       //指令生成时间,指令执行结果(当前手机录制状态)

视频录制您常                                                                                                                                                                                     复制代码

2024-07-03 15:23:45,3,100     //指令生成时间,指令执行结果(当前手机录制状态),异常代码

| 您常代码 | 您常描述 |
| --- | --- |
| 100 | Manifest.permission.RECORD_AUDIO not granted |
| 101 | Camera initialization failed |
| 102 | 手机剩余空间不足， 请注意清理 |
| 103 | ﬁnalizeEvent error |
| 104 | 线程被打断， InterruptedException |
| 105 | 文件重命名时发生错误 |
| 结合实际可扩展 |  |

上报方式：

1 、接受到指令请求后，执行完指令内容，立即上报手机录制状态

计算方式

经纬度进制转换

度分小数形式转换度10进制

2 、每两秒上传一次当前手机录制状态， PAD端根据此状态渲染 《录制》 按钮样式