- 运动传感器/心率：可以上传频率到服务器，由服务器查看；

- 网络延迟：使用时间戳，服务器端将两次接收到的数据中时间戳相减，得出两次收到数据的间隔，再对比程序中的时间间隔来得到大致延迟；数据包使用异或校验，来检测是否丢包。

- 带宽/数据包容量测试：手表向服务器发送文件，记录不同文件大小和所用时间来得到带宽和容量；

- 多环境：室内、室外进行测量；

- 续航影响：同表格

- 2025.08.07    13：25

- 第一次测试，网络延迟丢包测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：200ms

- 手表端上传数据包间隔：100ms

- 电量：51%

- 网络：联通4G

- 地点：实验室

- 时间：3min

- 结果：

- 在30s开始可以读取到用户心率，共计测试188s，发送1864个包

- 平均9.91包/s

- 丢包：37/1864，丢包率1.98%

- 延时统计信息：平均值: 3.57ms  最小值:0ms  最大值: 502ms

- 2025.08.07    13：59

- 第二次测试，网络延迟丢包测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：200ms

- 手表端上传数据包间隔：100ms

- 电量：49%

- 网络：蓝牙连接手机，手机网络使用广电5G

- 地点：实验室

- 时间：3min

结果：

共计测试181s，共发送1779包

平均9.82包/s

丢包：10/1779，丢包率0.5%

- 延时统计信息：平均值: 4.14ms  最小值: 0ms  最大值: 1108ms

- 2025.08.07    14：37

- 第三次测试，网络延迟丢包测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：200ms

- 手表端上传数据包间隔：100ms

- 电量：42%

- 网络：联通4G

- 地点：第四教学楼门口（室外环境）

- 时间：3min

- 结果：

- 共计测试180s，共发送1753包

- 平均9.73包/s

- 丢包：27/1753，丢包率1.54%

- 延时统计信息：平均值: 2.68ms  最小值: 0ms  最大值: 210ms

- 2025.08.07

- 第一次测试，加速度传感器频率测试

- （测试方法：用两个全局变量now_time和last_time 记录每一次读取传感器数据的时间和上一次读取传感器数据的时间，相减得出相邻两次读取的时间间隔，并记录在系统日志中）

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：10ms

- 手表端上传数据包间隔：50ms

- 电量：28%

- 网络：Cselab

- 地点：实验室

- 结果：

- 部分时间出现大量无效数据，说明以100hz的频率读取信息会出现问题

- 2025.08.07

- 第二次测试，加速度传感器频率测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：20ms

- 手表端上传数据包间隔：50ms

- 电量：28%

- 网络：Cselab

- 地点：实验室

- 结果：

- 数据点数: 2962 平均值: 15.10 ms 中位数: 16.00 ms 最小值: 0.0 ms 最大值: 935.0 ms 标准差: 19.35 ms

- 可以看到，当设置间隔时间为20ms时，仍有大量数据间隔小于20ms

- 在测试的18:38:38.468-18:39:36.012时间内

- 共58s，读取了2962个数据，平均每个数据间间隔19.58ms，证明读取数据的频率确实在20ms左右，可能是记录日志时无法高速记录

- 2025.08.07

- 第三次测试，加速度传感器频率测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 手表端上传数据包间隔：50ms

- 电量：24%

- 网络：Cselab

- 地点：实验室

- 结果：

- 数据点数: 1282 平均值: 27.34 ms 中位数: 28.00 ms 最小值: 0.0 ms 最大值: 95.0 ms 标准差: 15.05 ms

- 同样可以看到，当设置间隔时间为50ms时，仍有大量数据间隔小于50ms

- 19:08:03.670 - 19:09:05.995

- 共约62s 记录1282个数据，平均间隔48.36ms

- 2025.08.07

- 第四次测试，加速度传感器频率测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：15ms

- 手表端上传数据包间隔：50ms

- 电量：19%

- 网络：Cselab

- 地点：实验室

- 结果：

- 数据点数: 6744 平均值: 7.94 ms 中位数: 7.00 ms 最小值: 0.0 ms 最大值: 79.0 ms 标准差: 6.42 ms

- 19:34:31.272 - 19:35:36.862

- 约65.5s，共记录6744个数据，平均9.7ms记录一个？？？估计66hz（15ms）的频率存在问题

在上传过程中，发现除了丢包外，服务器端接收到的数据包解析常常出现格式错误，因此引入网络状态检测和重试机制，建立连接时，会先尝试状态检测，确认和服务器通信通过后，才会进行数据包的发送。同时在屏幕显示中加入一个状态指示，用户可以清晰的看到与服务器的连接状态。

try {
  // 重试机制（最多3次）
  let retryCount = 0;
  while (retryCount < 3) {
    const result = await this.tryUpload(httpRequest);
    if (result.success) {
      this.isConnected = true;
      this.connectionStatusColor = Color.Green;
      return;
    }
    retryCount++;
    await new Promise<void>(resolve => setTimeout(resolve, 1000 * retryCount)); // 指数退避
  }

在服务器端，通过临时文件替换原文件的保存方式，降低了文件被多次读写的可能，数据保存出错率大大下降

2025.08.08

第一次测试，数据包上传容量测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 电量：83%

- 网络：Cselab

- 地点：实验室

2025.08.08

第二次测试，数据包上传容量测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 电量：83%

- 网络：联通4G

- 地点：实验室

图为服务器接收数据所用时间，并非上传时间，仅做展示，证明手表端上传5m以内的数据包都没问题

2025.08.08

第三次测试，数据包上传容量测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 电量：80%

- 网络：Cselab

- 地点：实验室

- 结果：

当数据达到50MB时，手表也能成功上传，我认为更高的数据量可能也可以，但是在本项目中没必要再测试更大的数据包了，50MB应该足够使用

在网上的地图中，存在地图坐标偏移的问题，根据我国相关法律，在国内发行的任何民用中国地图产品不准使用真实的坐标，必须加入一定的偏移量(大约600米)。

测试思路：

- 在空旷、开阔的地方静止保持3分钟，记录经纬度位置，看是否有漂移较大情况出现。

- 在学校操场或有固定位置信息可知的地方进行走动，记录数据，分析定位是否会出现明显错误，并测试数据的更新频率。

- 根据测试得到的坐标点绘制运动轨迹，对于水上运动中，只需知道相对的位置变化，即记录运动开始后的轨迹即可，对于精确到地图上某一点的位置要求没有这么高

2025.08.11

第一次测试，GPS测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 手表端上传数据包间隔：50ms

- 电量：57%

- 网络：联通4G

- 地点：第四教学楼旁边

结果：

在静态时，数据分布较大，南北方向约2m，东西方向约2m内分布

2025.08.11

第二次测试，GPS动态测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 手表端上传数据包间隔：50ms

- 电量：57%

- 网络：联通4G

- 地点：校内骑行一周

结果：

对比手机轨迹

2025.08.11

第三次测试，GPS动态测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 手表端上传数据包间隔：50ms

- 电量：57%

- 网络：联通4G

- 地点：校内骑行一周

结果：

对比手机轨迹：

GPS数据更新频率：

不同点间移动距离分析：

（第二张图中，由于我测试时笔记本休眠，ssh连接断开，导致中间有一段路程有问题）

2025.08.11

第一次测试，网络延迟测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 手表端上传数据包间隔：100ms

- 电量：38%

- 网络：联通4G

- 地点：实验室

结果：

延时统计信息：

数据点数量: 1688

平均值: 96.68ms

最小值: 59ms

最大值: 179ms

2025.08.11

第一次测试，网络延迟测试

- 设备参数：

- 心率：1000ms

- GPS：位置变化更新模式，高功耗定位

- 加速度传感器：50ms

- 手表端上传数据包间隔：100ms

- 电量：38%

- 网络：蓝牙连接手机广电5G

- 地点：实验室